ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (слушаний) объекта государственной экологической экспертизы

проекта технической документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и 
одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных 
в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду
пгт. Октябрьское







         «17» ноября 2015 г.
Председатель слушаний:

Н.В.Хромов – исполняющий обязанности главы Октябрьского района.

Секретарь слушаний: 

Е.А.Долингер – специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

Присутствовали:

от ОАО «Сургутнефтегаз»:

Л.Л.Григорчук – начальник отдела охраны окружающей среды управления экологической безопасности и природопользования;
Т.С.Рыбакова - начальник отдела экологического мониторинга и информационных технологий управления экологической безопасности и природопользования;
Н.Н.Шаргалина – инженер II категории отдела экологического мониторинга и информационных технологий управления экологической безопасности и природопользования.
В.И.Голодюк - заместитель начальника НГДУ «Быстринскнефть»;
П.М.-о.Омаров - начальник отдела охраны окружающей среды НГДУ «Быстринскнефть».
Лист регистрации участников общественных обсуждений (слушаний) прилагается             (Приложение 1).

Повестка дня:

Общественные обсуждения с гражданами и общественными организациями (объединениями) Октябрьского района объекта государственной экологической экспертизы - проекта технической документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Слушали:

Григорчук Л.Л. - Информационное сообщение об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) по намечаемой деятельности опубликовано:

- в официальном издании федерального органа исполнительной власти – газете «Российская газета» от 16.10.2015 №234 (6805);

- в официальном издании органа исполнительной власти регионального уровня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в еженедельной газете «Новости Югры» от 16.10.2015 №116 (18997);

- в официальном издании органа местного самоуправления Октябрьского района в еженедельной газете "Октябрьские вести" от 10.10.2015 №79 (996).

За период с момента опубликования информационного сообщения замечания и предложения от общественности в адрес ОАО «Сургутнефтегаз» и отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района не поступало.
На общественные обсуждения с гражданами и общественными организациями (объединениями) Октябрьского района представлен объект государственной экологической экспертизы - проект технической документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее – Регламент), включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и проект технического задания на проведение ОВОС.

Заказчик – открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (ОАО                           «Сургутнефтегаз»), Россия, 628415, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1.

Разработчик Регламента и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - Сургутский научно-исследовательский и проектный институт «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

Область применения Регламента – лицензионные участки ОАО «Сургутнефтегаз» в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Тюменской области. 

ОВОС проведен с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния технологии безамбарного бурения скважин, изложенной в Регламенте, на состояние компонентов окружающей среды территории применения технологии. Сроки проведения ОВОС: июнь 2014 – сентябрь 2015 гг.

В ходе предварительной оценки воздействия рассмотрен альтернативный вариант безамбарного бурения скважин – вывоз бурового шлама на специализированные полигоны, расположенные за пределами водоохранных зон водных объектов (особо охраняемых природных территорий).

Регламент устанавливает основные нормы и требования при проектировании и строительстве скважин ОАО «Сургутнефтегаз», включая подготовительные, вышкомонтажные работы, бурение и освоение скважин, их ликвидацию, обеспечивающие экологически безопасное ведение работ в водоохранных зонах и на особо охраняемых природных территориях по технологии безамбарного бурения скважин с утилизацией бурового шлама (далее – БШ) в тело насыпи площадки скважин.

Технология, изложенная в Регламенте, направленная на экологически безопасное обращение с буровыми шламами, вовлечение их в повторное использование.

Регламент разработан ОАО «Сургутнефтегаз» на основании РД 5753490-053-2009 «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее - РД 5753490-053-2009), который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня, утвержденное приказом Ростехнадзора от 03.04.2010 №143. Срок действия заключения – 5 лет. 

В свою очередь, РД 5753490-053-2009 разработан на основании РД 5753490-028-2002 «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее - РД 5753490-028-2002), имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу (далее – ГУПР по ХМАО) от 21.04.2004 №2024, и прошедшего общественные обсуждения жителей поселений Октябрьского района, расположенных вблизи месторождений                                     ОАО «Сургутнефтегаз». 

В процессе разработки Регламента в РД 5753490-053-2009 были внесены изменения, обусловленные изменениями законодательства в области обращения с отходами, вступлением в силу нормативно-технических документов по производственному экологическому мониторингу и полученными результатами исследований бурового шлама с применением различных рецептур (более 15). При этом требования технологии не менялись.

Процесс строительства нефтяных и газовых скважин сопряжен с образованием большого количества отходов - буровых шламов и буровых сточных вод. Доля буровых шламов в общем количестве отходов производства и потребления, образующихся в ОАО «Сургутнефтегаз», российском лидере по объемам поисково-разведочного, а также эксплуатационного бурения, составляет более 70%. При обращении с отходами бурения Общество руководствуется принципом максимального вовлечения отходов в повторное использование в производственном процессе с целью снижения объемов захораниваемых отходов.

Основной регион деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» - Западная Сибирь, территория которой характеризуется высокой заболоченностью (более 60 % территории) и сложными природно-климатическими условиями (сравнительно низкими температурами и коротким безморозным периодом, избыточным увлажнением, близким уровнем грунтовых вод и т.д.). Кроме того, на этих сильно заболоченных территориях отсутствует достаточное количество минерального грунта (песка) для строительства (отсыпки) площадок скважин. При этом необходимо разрабатывать значительное количество гидронамывных карьеров, которые не только преображают рельеф местности, но и разрушают сложившуюся экосистему на значительных площадях.

Эта региональная специфика влечет за собой возможность химического загрязнения окружающей среды при использовании в процессе бурения высокоопасных и токсичных реагентов для приготовления буровых растворов. С целью экологизации процесса бурения скважин специалисты Общества более 18 лет назад начали изучать передовой отечественный и зарубежный опыт. С целью поиска и внедрения иных экологически безопасных технологий переработки и утилизации отходов бурения они проходили стажировку и участвовали в семинарах по утилизации отходов бурения в США, включая штат Аляска, в Германии, Великобритании (Англии и Шотландии), посещали объекты крупных сервисных компаний, производящих работы по строительству скважин, производству буровых растворов и утилизации отходов бурения. 

Мировая практика свидетельствовала, что, с точки зрения охраны окружающей среды, наиболее предпочтительно вести бурение на водяных буровых растворах, применяя системы очистки и циркуляции бурового раствора. В этом случае буровые шламы разравнивались (разбрасывались) по поверхности земли или использовались для подсыпки дорог, если они не содержали высоких концентраций ПРМ (природные радиоактивные материалы), тяжелых металлов, хлоридов, нефти и нефтепродуктов. В противном случае, а также при использовании буровых растворов на нефтяной основе (дизельном топливе), буровые шламы закачивались в кольцевое пространство скважины или в нижележащие поглощающие горизонты, либо обезвреживались (обрабатывались) методами отмывки от нефти и нефтепродуктов, термического обезвреживания, отверждения, и в дальнейшем размещались с целью захоронения. Буровые сточные воды, образующиеся в процессе очищения бурового раствора при помощи систем очистки и циркуляции БР пригодны для повторного использования при приготовления бурового раствора или для использования из в качестве рабочего реагента для закачки в систему поддержания пластового давления.

В 1996 году по заказу ОАО «Сургутнефтегаз» ведущие российские научные центры приступили к комплексным эколого-гигиеническим исследованиям буровых шламов, получаемых при применении четырехступенчатых систем очистки и глинистых буровых растворов на основе биоразлагаемых полимеров. По результатам исследований в 1997 году получено первое положительное заключение, разрешающее использование очищенного бурового шлама в качестве грунта для насыпей площадок. Проведенные исследования БШ привели к тому, что начиная с 2000 года ОАО «Сургутнефтегаз» полностью отказывается от применения нефти для приготовления бурового раствора. На основании исследований эколого-токсикологических исследований БШ ОАО «Сургутнефтегаз», выполненных независимыми научными учреждениями РАН и РАМН, Обществу были выданы 13 санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на применение очищенного БШ в качестве грунта в тело насыпи кустовой площадки.

Не менее важной составляющей в вопросе экологизации процесса бурения скважин является объект, предназначенный для размещения в нем отходов бурения – БШ и буровых сточных вод (далее – БСВ). Помимо исследований БШ Обществом с 90-х годов XX века года приступил к разработке и внедрению новой, более надежной с точки зрения предотвращения поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, конструкции площадки скважин с секционной траншеей для БШ и емкостью для БСВ в теле площадки. При этом площадка окружена насыпью объездной дороги к административно-бытовой зоне (АБЗ) буровиков, а насыпь АБЗ находится за емкостью для БСВ и непосредственно примыкает к ненарушенным объектам природной среды. По сути, они образуют мощное вторичное обвалование емкости БСВ. Под тяжестью насыпи верхний деятельный слой торфа на болоте уплотняется, минимизируя возможность миграции ЗВ с поверхностными и грунтовыми водами. Кроме этого предусмотрены меры по гидроизоляции самого емкости БСВ. Начиная с 1992 года в ОАО «Сургутнефтегаз» проектируются и строятся площадки скважин с траншеями с емкостями БСВ только такой конструкции.

На основании комплексных исследований БШ, проведенных мониторинговых исследований компонентов природной среды вокруг площадок скважин, построенных с использованием БШ в качестве грунта при строительстве тела насыпи площадок, ОАО «Сургутнефтегаз» разработан РД 5753490-053-2009 «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (далее - РД 5753490-053-2009), который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня, утвержденное приказом Ростехнадзора от 03.04.2010 №143. Срок действия заключения – 5 лет. 

Технология, изложенная в РД 5753490-053-2009, положена в основу настоящего Регламента, представленного на общественные обсуждения.

Основные технико-технологические приёмы технологии безамбарного бурения скважин с утилизацией очищенного БШ в тело насыпи площадок скважин заключается в следующем:

· применение «усиленной» конструкции кустовой площадки с траншеей для накопления и утилизации БШ не выше IV класса опасности и гидроизолированной ёмкостью для накопления БСВ с объездной дорогой и площадкой для размещения бытовых и административных помещений, насыпь которых выполняет функцию вторичного обвалования ёмкости для БСВ;

· использование буровой установки, оснащенной высокоэффективной четырехступенчатой системой очистки БР и отделения БШ, так называемой за рубежом «системой безамбарного бурения», которая позволяет практически вдвое уменьшить объем образования БШ и значительно снизить содержание в нем реагентов за счет эффективного отделения и отжатия БШ;

· применение для приготовления глинистого бурового раствора малоопасных химических реагентов не выше IV класса опасности на основе биоразлагаемых полимеров, с использованием которых полученные БШ имеют IV класс опасности для окружающей среды, прошли эколого-токсикологическую оценку и получили заключения Роспотребнадзора, позволяющие утилизировать их в тело насыпи площадок скважин в качестве грунта.

В связи со сменой производителей химреагентов, используемых при приготовлении БР, совершенствованием рецептуры БР, работы по исследованию БШ, полученным на их основе, продолжаются независимыми исследователями и в настоящее время. В 2011-2014 гг. ОАО «Сургутнефтегаз» получены заключения ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Роспотребнадзора» на 26 новых типов буровых шламов, а также письма Роспотребнадзора от 14.11.2011 №01/14429-1-31, от 13.06.2013 №01/6678-13-31, от 15.10.2014  №01/12131-14-31 о возможности их использования в качестве грунта при строительстве насыпи площадок скважин.

При проведении ОВОС была выполнена оценка воздействия и разработаны мероприятия по снижения негативного воздействия технологии безамбарного бурения скважин на следующие компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, геологическую среду и недра, грунты зоны аэрации, поверхностные, подземные воды и водных биоресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир. 

Воздействие на атмосферный воздух при производстве работ происходит в процессе:

· работы котельных и дизельных электростанций, автотранспорта и дорожной техники, 

· хранении горюче-смазочных материалов, пересыпке и перемещении грунта, 

· приготовлении бурового раствора, 

· заправки техники топливом.

· В атмосферный воздух в зависимости от этапа проводимых работ, поступит ориентировочно от 11 до 24 загрязняющих веществ. Большая часть (75%) выбрасываемых веществ относятся к 3 и 4 классам опасности. Основные загрязняющие вещества по массе выброса: оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, углеводороды.

Уровень воздействия на атмосферный воздух на всех стадиях строительства скважин зависит от климатических условий территории строительства, периода и продолжительности строительства, применяемого оборудования и техники, объемов требуемого топлива, материалов и других факторов. 

Учитывая временный характер поступления вредных веществ в атмосферу в период производства работ, небольшой объем выбросов и отдаленность от селитебных территорий, воздействие на атмосферный воздух будет незначительным, локальным и кратковременным.

Наибольшему воздействию геологическая среда подвергается при бурении скважин различного назначения (изъятие флюидов из недр, нарушение целостности пластов). При этом основными потенциальными загрязнителями являются:

· буровые и тампонажные растворы;

· буровые сточные воды и буровой шлам;

· продукты испытания скважин;

· хозяйственно-бытовые сточные воды.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения геологической среды представляет такой вид осложнений, как поглощение бурового раствора. При поглощении буровой раствор проникает в пласт, что может повлечь загрязнение пресных подземных вод. Использование глинистых буровых растворов, приготавливаемых на основе малоопасных химических реагентов, соблюдение регламентированных параметров бурового раствора позволит исключить загрязнение подземных пресных вод.
С целью оценки воздействия БШ на грунты зоны аэрации, грунтовые и подземные воды выполнялись многолетние мониторинговые исследования вокруг площадок скважин, построенных с утилизацией БШ в тело насыпи, при этом с целью оценки влияния отходов бурения проводился мониторинг:

· поверхностных вод, 

· донных отложений, 

· атмосферного воздуха, 

· грунтов зоны аэрации, 

· грунтовых и подземных вод.

В районе каждой кустовой площадки было построено по 12 наблюдательных скважин-колодцев – 9 контрольных (по три скважины глубиной 5м, 10м, 15м на расстоянии 10м, 50м и 100м от площадки в направлении линии стока), а также 3 фоновых (глубиной 5м, 10м, 15м) расположенных выше по рельефу от площадки. Периодичность отбора проб установлена 4 раза в год.

Анализ полученных результатов показал, что содержание загрязняющих веществ в подземной грунтовой воде, отобранной из контрольных скважин-колодцев, находится на уровне либо ниже уровня их содержания в фоновых пробах. Таким образом, очищенные БШ, утилизированные в тело насыпи площадок скважин, не оказывают негативного воздействия на водоносные горизонты. 
Поверхностные и подземные воды, а также водные биоресурсы подвергаются следующему воздействию:
· изменение гидрологического режима территории строительства (отсыпка площадок скважин);

· преграждение стока и изменение качества воды в результате движения транспортных средств, удаления растительного покрова и запруживания;

· возможное загрязнение поверхностных и подземных вод хозяйственно-бытовыми и дождевыми сточными водами, химреагентами для приготовления буровых растворов, тампонажными растворами, ГСМ, возможными аварийными разливами; 

· миграция токсичных веществ в почвы и грунтовые воды при накоплении отходов производства и потребления.

Производство работ при соблюдении комплекса природоохранных мероприятий не окажет негативного воздействия на состояние поверхностных, подземных вод и водных биоресурсов.

Почва и растительность подвергаются интенсивному механическому воздействию в результате горизонтальной и вертикальной планировки территории, при устройстве насыпных оснований под площадки скважин. Это воздействие ограничено во времени и происходит лишь на этапе подготовительных работ (при строительстве площадок скважин). Основными нарушениями почвенного покрова являются:

· изменение на отведенном участке характера землепользования;

· изъятие земель в постоянное и временное пользование;

· нарушение стратиграфии грунтов (разрушение почвенных горизонтов, перемешивание, погребение);

· локальное изменение уровня грунтовых вод на участках строительства площадных объектов (насыпные основания площадок скважин). 

Возможные виды воздействия на почвенный покров:

· механическое нарушение почвенного покрова (разрушение почвенных горизонтов, перемешивание, погребение);

· уничтожение растительного покрова;

· нарушение гидрологического режима и как следствие возникновение участков подтоплений и осушений;

· химическое загрязнение (попадание загрязняющих веществ за пределы площадки в случае аварийной ситуации, осаждение загрязняющих веществ из атмосферы)

При соблюдении технологии производства строительных работ механическое воздействие на почвенно-растительный покров территории будет ограничено границами земельного отвода.

Возможные виды воздействия на животный мир:

· прямое (уничтожение мелких млекопитающих (грызунов), амфибий, представителей почвенной мезофауны автотранспортом и строительной техникой в границах земляных работ);

· косвенное, в том числе:

· изменение и сокращение местообитаний в границах земельного отвода

· фактор беспокойства (световое, шумовое воздействие)

· химическое загрязнение (попадание загрязняющих веществ за пределы площадки в случае аварийной ситуации, осаждение загрязняющих веществ из атмосферы).

Исследованиями НИЦЭБ РАН И НИИ ЭЧ и ГОС им.А.Н.Сысина доказано, что очищенный БШ не обладает токсичностью для почвенной микрофлоры, гидробионтов, микробиоты, высших растений и теплокровных животных. Кроме того, по результатам многолетнего мониторинга (1998-2014 гг.), выполняемого ЦНЭЭ РАН вокруг площадок скважин, построенных с утилизацией БШ в тело насыпи в качестве грунта , отрицательного влияния на состояние растительного покрова, биоту водных объектов, наземных позвоночных и птиц не выявлено.

Для ускорения восстановления почвенно-растительного покрова и предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается проведение рекультивационных мероприятий, которые проводится в 2 этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации, это: 
· очистка территории от порубочных остатков, строительных отходов, материалов, применяемых в бурении;

· расширение насыпи площадки с устройством обваловки на месте траншеи с выбуренной горной породой; 

· рекультивация временных земляных емкостей для сбора жидкой фазы (откачка буровых и дождевых сточных вод после их отстоя из ёмкости для БСВ с последующей передачей на очистные сооружения; засыпка емкости БСВ и траншеи БШ до проектных отметок площадок; срезка насыпи сооружений в полосе краткосрочной аренды до отметки не более 0,5 м над поверхностью болот и не более 0,5 м выше уровня грунтовых вод на суходолах; планировка территории емкости для БСВ до отметки не более 0,5 м над  поверхностью болот и не более 0,5 м над уровнем грунтовых вод);

· планировка территории (засыпку ям и углублений, выполаживание склонов насыпей и выемок, образовавшихся в процессе строительства), обеспечивающую свободный проход машин и механизмов, лесохозяйственной или лесопожарной техники;

· обеспечение (сохранение), согласно проекту, дорог и подъездных путей;

· устройство гидротехнических, мелиоративных и противоэрозионных сооружений, обеспечивающих защиту сооружений, находящихся в пойме, от затопления и размывов, эрозии и деградации почвенного покрова;

· устройство приустьевой площадки (гидроизоляция, бетонирование площадки вокруг устья скважины, сооружение  ливневой канализации для сбора стоков с площадки в дренажную емкость) на площадках эксплуатационных скважин (кустовых площадках).

Биологический этап рекультивации осуществляется двумя основными способами: путём активизации естественного зарастания и путём подсева многолетних трав, и, при обосновании, посадки  черенков кустарников. 
Основные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия рассматриваемой технологии на окружающую среду:
· выбор места размещения площадки скважин с учетом мест раз​множения и линьки животных и птиц водно-болотного комплекса, выкармливания молодняка, нереста, нагула рыб;

· соблюдение границ земельного отвода, движение техники и оборудования строго в пределах обвалованных площадок;

· производство работ в границах земельного отвода, установленного правоустанавливающими документами, проведение работ в периоды отсутствия миграции животных;

· применение в процессе строительных и буровых работ материалов и реагентов, имеющих согласованные в установленном порядке показатели токсичности (ПДК, ОБУВ, ЛД50 и др.) и класс опасности не выше четвёртого, отказ от применения нефти при бурении скважин;

· использование техники и оборудования с целью оценки воздействия отходов бурения на грунты зоны аэрации, грунтовые и подземные воды выполнялись многолетние мониторинговые исследования, имеющих высокие экологические показатели, обеспечение регулярного и качественного технического осмотра и ремонта; 

· использование сертифицированного топлива повышенного качества, удовлетворяющего требованиям действующего законодательства;

· применение звукопоглощающих конструкций (звукопоглощающих облицовок, кулис, штучных поглотителей, звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах); 

· соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ;

· соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и потребления на специализированные предприятия для дальнейшей утилизации;

· выполнение работ по технической и биологической рекультивации нарушенных земель;

· производственный экологический мониторинг природных сред на территории лицензионных участков и локальный мониторинг в зоне строительства площадки скважины;

· производственный экологический контроль выполнения требований Регламента на всех этапах работ, включая подготовительные, вышкомонтажные работы, бурение, освоение и ликвидацию скважин, соблюдения технологической дисциплины, контроль источников загрязнения окружающей среды.

Ни одно новое технологическое решение, особенно связанное с обращением с отходами, не может быть рекомендовано к внедрению без изучения его влияния на окружающую среду. На всех этапах работ вокруг площадок скважин, построенных с утилизацией (использованием) БШ в тело насыпи площадки, ведется производственный экологический мониторинг (ПЭМ).

Задачи ПЭМ:

· регулярные наблюдения за состоянием и изменениям окружающей среды в зоне возможного воздействия площадок скважин;

· прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения площадок скважин;

· разработка мероприятий по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду площадок скважин.

Исследуемые компоненты природной среды: грунтовые воды, поверхностные воды, донные отложения, почвенный покров.

Пункты мониторинга почв и грунтовых вод устанавливаются с учетом уклона поверхности и направления линий поверхностного стекания, на расстоянии 10, 50 и 100 м от границы площадки в сторону вероятного сноса загрязнителей.

При наличии водотока и/или проточного (сточного) озера на расстоянии менее 500 м от площадки скважин устанавливается пункт отбора проб поверхностных вод и донных отложений из этого водного объекта.

Первичный отбор и анализ проб компонентов природной среды должен быть произведен до начала строительства, результаты исследований данных проб используются для определения исходного (фонового) состояния. 

Контрольные пробы компонентов природной среды отбираются однократно в период бурения (через месяц после его начала) и после окончания бурения – 2 раза в год (в период с мая по октябрь) в течение трех лет.

Анализ проб выполняется ведомственными аккредитованными на техническую компетентность в системе Росаккредитации лабораториями.

Оценка загрязненности  выполняется сравнением с утвержденными санитарно-гигиеническими и экологическими нормативами содержания загрязняющих веществ, а также с результатами исследования исходной (фоновой) загрязненности и с данными за предыдущие годы.

С целью оценки воздействия отходов бурения, утилизированных в качестве грунта в тело насыпи площадки, на почвогрунты и грунтовые воды, на всех этапах работ с 1997 г по настоящее время ОАО «Сургутнефтегаз» проводился мониторинг всех объектов, а контролирующими лабораториями (СИГЭКА Сургутмежрайкомприроды, а затем ФБУ «ЦЛАТИ по УрФО») - выборочный (выбиралась часть объектов) мониторинг. По результатам мониторинга не выявлено влияния на качественный и количественный состав веществ в грунтовых водах и почвогрунтах. Доказано, что очищенные буровые шламы, утилизированные в качестве грунта при строительстве тела насыпи кустового основания, не оказывают негативного воздействия на водоносные горизонты, расположенные на глубине до 15 м. Не выявлено увеличения содержания загрязняющих веществ в компонентах природной среды по сравнению с фоновыми значениями. 

Установленные в РД 5753490-053-2009, РД 5753490-028-2002, а также ранее в 2001 году Дополнением №1 к РД 314170706-005-97 «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин, расположенных в водоохранных зонах месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» нормы и требования действуют более восемнадцати лет. За этот период на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» построено в соответствии с требованиями данного руководящего документа свыше 230 площадок скважин. Вокруг каждой в соответствии с установленными требованиями велись работы по экологическому мониторингу, согласно результатам которого отрицательного влияния на показатели качества компонентов природной среды и экосистемы (результаты двенадцатилетних исследований) не выявлено. Технология безамбарного бурения скважин, изложенная в РД 5753490-053-2009, применяется без изменений с 2010 года по настоящее время. 

В период с 2010 по 2015 гг. Обществом разработано 22 проекта на строительство скважин и обустройство месторождений с применением технологии безамбарного бурения скважин с утилизацией очищенного БШ в тело насыпи площадки скважин, Все они получили положительные заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровня, что еще раз подтверждает высокую природо-ресурсосберегающий эффективность технологии. 

Отказ от применения нефти для приготовления БР, использование для бурения скважин глинистых буровых растворов на основе биоразлагаемых полимеров, применение четырехступенчатых систем очистки бурового раствора приводит к значительному эколого-экономическому эффекту и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду за счет:

· снижения количества буровых шламов, размещаемых  в окружающую среду, вовлечение отходов бурения - буровых шламов в повторное использование в качестве грунта при строительстве тела насыпи площадки скважины;
· сокращения отбора свежей водя для приготовления бурового раствора за счет повторного использования очищенных буровых сточных вод, 

· сохранение водно-болотных экосистем от полного разрушения за счет отказа от разработки карьеров для добычи песка на территориях со значительной степенью заболоченности, 

· отсутствия необходимости привлечения значительного количества автотранспорта для перевозки грунта и снижения выбросов от него, 

· снижение транспортных затрат.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Корякин О.В. Почему исследования буровых шламов продолжается из года в год?
Ответ: Григорчук Л.Л. Это связано с появлением новых рецептур буровых растворов, в состав которых входят новые компоненты, не исследованные ранее. 
Вопрос: Хромов Н.В. Был ли рассчитан ущерб окружающей среде?
Ответ: Григорчук Л.Л. Расчет ущерба выполняется на стадии разработки проектной документации на строительство конкретных объектов.
Итоги общественных слушаний (обсуждений):

1. Признать общественные обсуждения (слушания) объекта государственной экологической экспертизы проекта технической документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, состоявшимися.
2. Проект технической документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)» согласовывается для реализации.
Председатель слушаний 





                    Н.В. Хромов 
Секретарь слушаний




                                Е.А. Долингер

Член общественного объединения

«Октябрьская районная общественная 

организация охотников и рыболовов»




         Н.П. Леонов

                                                                                                                               Л.Л. Григорчук

                                                                                                                               Т.С. Рыбакова

                                                                                                                               Н.Н.Шаргалина
                                                                                                                               В.И.Голодюк

                                                                                                                               П.М.-о.Омаров

Приложение 1 к протоколу 

общественных слушаний от «17» ноября 2015 г.

пгт. Октябрьское
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ) объекта государственной экологической экспертизы - проекта технической документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные, вышкомонтажные работы и строительство скважин)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
	№ п/п
	Фамилия, имя отчество
	Название организации (для представителей организации)
	Адрес организации (адрес места жительства)
	Контактный телефон
	Дата, подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Секретарь слушаний                                                                                                    Е.А. Долингер

                                                                М.П.
12

