генеральный план сельского поселения каменное

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положение о территориальном планировании

ТОМ 1

г. Санкт-Петербург

2020 год

генеральный план сельского поселения каменное

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положение о территориальном планировании

ТОМ 1

| Генеральный директор |  | К.И. Крашенинников |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2020 г.

- Оглавление

Оглавление	3

Введение	4

1.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры	5

2.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры	8

3.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	9

- Введение

Подготовка генерального плана сельского поселения Каменное Октябрьского района велась в соответствии  с муниципальным контрактом № № 161/20 от 18.09.2020г

Подготовка генерального плана подразумевает осуществление комплекса теоретических исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания качественной среды жизни и деятельности населения, повышения эффективности использования территории, финансово-экономического обоснования принятых градостроительных решений.

Подготовка единой редакции генерального плана подразумевает обобщение ранее утвержденных документов территориального планирования, их структурирование, а также определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории.

Для достижения этой цели ставились и решались следующие задачи:

- определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования Каменное;

- корректировка и установление границ населённых пунктов, входящих 
в состав муниципального образования;

- учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

- разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

- отображение зон с особыми условиями использования территорий.

В составе генерального плана муниципального образования Каменное Октябрьского района выделены следующие этапы планирования:

-	Первая очередь – 2030 год.

-	Расчетный срок – 2045 год.

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 2.1-1. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, планируемые к размещению на территории сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 602041106 | Станция водоподготовки | Очистка воды, приведение к санитарным нормам | Планируемый к размещению | с. Каменное | Производительность более 50 тыс. м3/сут | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 2. | 602041106 | Станция водоподготовки | Очистка воды, приведение к санитарным нормам | Планируемый к размещению | с. Пальяново | Производительность более 50 тыс. м3/сут | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 3. | 602041101 | Водозабор | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к реконструкции | с. Пальяново | Замена оборудования, производительность более 6 м3/с на артезианских скважинах | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 4. | 602041101 | Водозабор | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к реконструкции | с. Каменное | Замена оборудования, производительность более 6 м3/с на артезианских скважинах | Первая очередь | I пояс ЗСО – 30 м; II и III пояса – определяются гидродинамическими расчетами |
| 5. | 602041202 | Водопровод | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное и с. Пальяново | Реконструкция существующих сетей водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения – 7,4 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| 6. | 602041202 | Водопровод | Обеспечение водоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное и с. Пальяново | Строительство новых сетей водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения – 6,8 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 602041301 | Канализационные очистные сооружения | Очистка бытовых стоков с жилых и общественных зданий | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство КОС на юге населенного пункта производительностью 111,1 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 8. | 602041301 | Канализационные очистные сооружения | Очистка бытовых стоков с жилых и общественных зданий | Планируемый к размещению | с. Пальяново | Строительство КОС на юге населенного пункта производительностью 115 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона определяется проектом |
| 9. | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистка ливневых стоков | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство ОСДК производительностью 50 м3/сут. | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона 50 метров |
| 10. | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистка ливневых стоков | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство ОСДК производительностью 70 м3/сут. | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона 50 метров |
| 11. | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистка ливневых стоков | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство ОСДК производительностью 65 м3/сут. | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона 50 метров |
| 12. | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистка ливневых стоков | Планируемый к размещению | с. Пальяново | Строительство ОСДК производительностью 80 м3/сут. | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона 50 метров |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 602041001 | Теплосеть | Обеспечение теплоснабжением | Планируемый к реконструкции | с. Пальяново | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения. Общая протяженность сетей – 1,7 км | Расчетный срок | Не устанавливается |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 602040514 | Газораспределительный пункт | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство газораспределительного пункта Давление на входе 0,6 МПа | Расчетный срок | Охранная зона 10 м |
| 15. | 602040602 | Распределительный газопровод | Обеспечение газоснабжением | Планируемый к размещению | с. Каменное | Строительство сетей газоснабжения. Общая протяженность сетей – 6,4 км | Расчетный срок | Охранная зона в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей. |

- Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 3.1-1. Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, планируемые к размещению на территории сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

| № п/п | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 602030503 | улицы в жилой застройке | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | Планируемый к размещению | с.Каменное | Протяженность 1,5 км | Первая очередь | Не устанавливаются |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  |  | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент застройки, мах, % | Максимальная этажность застройки | Площадь зоны, га |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20 | 3 | 77,2 | - | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 40 | 4 | 0,9 | - | - |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 80 | 3 | 1,05 | - | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 80 | 5 | 6,5 |  |  |
| Производственная зона | 80 | 5 | 56,5 | - | - |
| Коммунально-складская зона | 80 | 4 | 7,6 | - | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 80 | - | 17,6 | Станция водоподготовки, с. Каменное | Местного значения |
|  |  |  |  | Станция водоподготовки, с. Пальяново |  |
|  |  |  |  | Водозабор, с. Пальяново |  |
|  |  |  |  | Водозабор, с. Каменное |  |
|  |  |  |  | Канализационные очистные сооружения, с. Каменное |  |
|  |  |  |  | Канализационные очистные сооружения, с. Пальяново |  |
|  |  |  |  | Очистные сооружения дождевой канализации, с. Каменное и с. Пальяново |  |
|  |  |  |  | Газораспределительный пункт, с. Каменное |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | 80 | 3 | 21,7 | Реконструкция вертолетной площадки в с. Пальяново | Регионального значения |
| Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 34,5 | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования | - | - | 41,6 | - | - |
| Зона лесов | - | - | 15187,8 | - | - |
| Лесопарковая зона | - | - | 0,48 | - | - |
| Зона кладбищ | 65 | - | 1,05 | - | - |
| Зона складирования и захоронения отходов | 65 | - | 0,8 | Площадка временного накопления с. Пальяново | Регионального значения |
|  |  |  |  | Площадка временного накопления с. Каменное | Регионального значения |

Значение объекта: федеральное, региональное или местное