ИП Бурнатова Н. М.

Внесение изменений в

генеральный план

сельского поселения Малый Атлым

Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

г. Екатеринбург

2026г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение	3

1.	Объекты инженерной инфраструктуры в области водоснабжения	3

2.	Объекты инженерной инфраструктуры в области водоотведения	4

3.	Объекты инженерной инфраструктуры в области электроснабжения	4

4.	Объекты инженерной инфраструктуры в области газоснабжения	9

5.	Объекты в области обеспечения пожарной безопасности	14

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения	16

Таблица 1. Перечень и параметры функциональных зон, выделенных на территории поселения, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения	19

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение

- Объекты инженерной инфраструктуры в области водоснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Водоподготовительная установка ВПУ -2 | строительство | с. Малый Атлым | Производительность, м3/сут | 120 м3/сут | Не устанавливается | 1 очередь | Ж |
|  | Водоподготовительная установка ВПУ | реконструкция | с. Большой Атлым | Производительность, м3/сут | 24 м3/сут | Не устанавливается | 1 очередь | ОДС |
|  | Водоподготовительная установка ВПУ | реконструкция | п. Заречный | Производительность, м3/сут | 24 м3/сут | Не устанавливается | 1 очередь | Ж |
|  | Сети водоснабжения | строительство | п. Большие Леуши | Протяженность, км | 1,0 | Не устанавливается | 1 очередь | - |
|  | Сети водоснабжения | строительство | п. Комсомольский | Протяженность, км | 5,49 | Не устанавливается | 1 очередь | - |
|  | Сети водоснабжения | строительство | п. Заречный | Протяженность, км | 5,02 | Не устанавливается | 1 очередь | - |
|  | Сети водоснабжения | строительство | с. Большой Атлым | Протяженность, км | 4,8 | Не устанавливается | 1 очередь | - |
|  | Сети водоснабжения | строительство | с. Малый Атлым | Протяженность, км | 6,17 | Не устанавливается | 1 очередь | - |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области водоотведения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Сети водоотведения | строительство | п. Большие Леуши | Протяженность, км | 6,68 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |
|  | Сети водоотведения | строительство | п. Комсомольский | Протяженность, км | 5,5 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |
|  | Сети водоотведения | строительство | п. Заречный | Протяженность, км | 4,0 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |
|  | Сети водоотведения | строительство | с. Большой Атлым | Протяженность, км | 4,7 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |
|  | Сети водоотведения | строительство | с. Малый Атлым | Протяженность, км | 6,13 | Не устанавливается | Расчетный срок | - |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области электроснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | КТП 10/0,4 кВ | строительство | п. Заречный | Мощность, кВА | 400 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | 1 очередь | ПП |
|  | КТП 10/0,4 кВ | строительство | с. Малый Атлым | Мощность, кВА | 630 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | 1 очередь | Ж |
|  | КТП 10/0,4 кВ | строительство | п. Комсомольсий | Мощность, кВА | 400 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | 1 очередь | Ж |
|  | КТП 10/0,4 кВ | строительство | п. Большие Леуши | Мощность, кВА | 400 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | 1 очередь | Ж |
|  | Линии электропередачи 10 кВ | строительство | п. Заречный, п. Комсомольский, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши | Класс напряжения, кВ | 10 | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м | 1 очередь | - |
|  |  |  |  | Протяженность, км | 1,64 |  |  |  |

- Объекты инженерной инфраструктуры в области газоснабжения

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Заречный | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | ИНЫ |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | с. Большой Атлым | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | И |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | с. Большой Атлым | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | СОЗ |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | с. Малый Атлым | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | КС |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | с. Малый Атлым | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | П |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Комсомольский | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | КС |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Комсомольский | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | Ж |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Большие Леуши | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | ПП |
|  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | строительство | п. Большие Леуши | Пропускная способность, м3/ч | 100 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | И |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | п. Заречный | Протяженность, км | 0,64 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | с. Большой Атлым | Протяженность, км | 0,78 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | с. Малый Атлым | Протяженность, км | 1,76 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | п. Комсомольский | Протяженность, км | 1,36 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | строительство | п. Большие Леуши | Протяженность, км | 1,5 | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Расчетный срок | - |

- Объекты в области обеспечения пожарной безопасности

| Индекс объекта | Наименование и назначение объекта | Строительство/ реконструкция/ ликвидация | Местоположение | Основные характеристика объекта |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Индекс функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар | строительство | п. Большие Леуши | Объем, м3 | 27 | Не устанавливается | 1 очередь | ПП |
|  | Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар | строительство | п. Комсомольский | Объем, м3 | 27 | Не устанавливается | 1 очередь | Ж |
|  | Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар | строительство | п. Комсомольский | Объем, м3 | 27 | Не устанавливается | 1 очередь | Ж |
|  | Объект обеспечения пожарной безопасности, пожарный резервуар | строительство | п. Заречный | Объем, м3 | 27 | Не устанавливается | 1 очередь | ПП |

- Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения

Функциональное зонирование в целях территориального планирования – метод рациональной организации территории муниципального образования, при котором определяются назначение территории, состав функциональных зон, их границы, режимы использования.

Генеральным планом произведено функциональное зонирование в отношении всей территории поселения для укрупненных элементов планировочной структуры с учетом Методических рекомендаций по разработке генеральных планов, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.

Функциональные зоны выделены по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости, каждая функциональная зона характеризуется преобладающим видом использования территории и не является однородной по характеру использования:

- Жилые зоны – предназначены для застройки жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж) предназначена для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Для зон устанавливаются следующие параметры: максимальная плотность населения, численность планируемого постоянного населения, средняя жилищная обеспеченность, максимальная этажность застройки, площадь зоны.

- Общественно-деловые зоны, в том числе: многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки предназначены для размещения социальных объектов, объектов предпринимательской деятельности, создающих рабочие места в сфере услуг, объектов коммунального обслуживания территории.

В составе многофункциональных общественно-деловых зон (ОДК) могут размещаться объекты преимущественно делового использования, торгового использования, научно-исследовательские и коммунально-складские объекты.

Зоны специализированной общественной застройки (ОДС) установлены для объектов, которые, характеризуются особыми условиями использования территории (необходимость ограничения свободного перемещения населения и транспорта), в том числе для объектов образования, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений.

Для зон устанавливаются следующие параметры: максимальная этажность застройки, площадь зон.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ПП).

Производственная зона (П) предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Коммунально-складская зона (КС) предназначена для размещения коммунально-складских объектов. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона инженерной инфраструктуры (И) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона транспортной инфраструктуры (Т) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХП) преимущественно предназначена для объектов растениеводства, скотоводства, звероводства, птицеводства, свиноводства, пчеловодства, рыбоводства, садоводства, огородничества, сенокошения, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, складов, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, складов.

- Зона отдыха (ОТД) предназначена для обеспечения
различных видов отдыха населения, в том числе размещения объектов массового отдыха. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зоны рекреационного назначения (Р) предназначена для размещения объектов озеленения. Застройка на территории зоны запрещена. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона лесов (Л) включает земли лесного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны. Иные ограничения использования территории в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

- Зоны специального назначения, в том числе зона складирования и захоронения отходов (СО), зона кладбищ (СК), предназначены для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона озелененных территорий специального назначения (СОЗ), предназначена для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Иные зоны (ИНЫ), в том числе территории общего пользования, земли водного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны.

- Зона акваторий (В) включает земли водного фонда. Для зоны устанавливаются следующие параметры: площадь зоны. Иные ограничения использования территории в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Таблица 1. Перечень и параметры функциональных зон, выделенных на территории поселения, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения

| Индекс | Наименование функциональной зоны | Характер освоения территории | Параметры планируемого развития функциональных зон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная плотность населения (чел./га) | Показатели численности постоянного населения (чел.) | Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел.) | Максимальная этажность застройки | Площадь функциональной зоны (га) | Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения |
| Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | существующая | 10 | 1973 | 18,9 | 3 | 216,83 | Водоподготовительная установка ВПУ -2 (2 шт.), КТП 10/0,4 кВ (3 шт.), Пункт редуцирования газа (ПРГ), Объект обеспечения пожарной безопасности (пожарный резервуар – 2 шт.) |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 12,22 |  |
| ОД | Общественно-деловая зона | существующая | - | - | - | - | 12,04 | Врачебная амбулатория регионального значения, Объект культурно досугового (клубного) типа местного значения муниципального района |
| ОДК | Многофункциональная общественно-деловая зона | существующая | - | - | - | - | 1,23 |  |
| ОДС | Зона специализированной общественной застройки | существующая | - | - | - | - | 5,77 | Водоподготовительная установка ВПУ, Общеобразовательная организация местного значения муниципального района, Объект культурно досугового (клубного) типа местного значения муниципального района |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 0,53 |  |
| ПП | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | существующая | - | - | - | - | 35,77 | КТП 10/0,4 кВ, Пункт редуцирования газа (ПРГ), Объект обеспечения пожарной безопасности (пожарный резервуар – 2 шт.), Очистные сооружения (КОС) местного значения муниципального района |
| П | Производственная зона | существующая | - | - | - | - | 18,42 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 13,12 |  |
| КС | Коммунально-складская зона | существующая | - | - | - | - | 20,68 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) (2 шт.), Здание сборно-разборного типа (пожарное депо) регионального значения, |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | существующая | - | - | - | - | 3,88 | Пункт редуцирования газа (ПРГ), Водозабор местного значения муниципального района, Очистные сооружения (КОС) местного значения муниципального района – 2шт. |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 2,69 |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | существующая | - | - | - | - | 33,06 |  |
|  |  | планируемая | - | - | - | - | 1,58 |  |
| СХП | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | существующая | - | - | - | - | 0,39 |  |
| Р | Зона рекреационного назначения | существующая | - | - | - | - | 169,74 |  |
| ОЗ | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | существующая |  |  |  |  | 0,93 |  |
|  |  | планируемая |  |  |  |  | 1,65 |  |
| ОТД | Зона отдыха | существующая | - | - | - | - | 5,20 |  |
| Л | Зона лесов | существующая | - | - | - | - | 13430,18 |  |
| СК | Зона кладбищ | существующая | - | - | - | - | 6,19 |  |
| СО | Зона складирования и захоронения отходов | существующая | - | - | - | - | 2,02 |  |
| СОЗ | Зона озелененных территорий специального назначения | планируемая | - | - | - | - | 4,28 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) |
| В | Зона акваторий | существующая | - | - | - | - | 4205,37 | - |
| ИНЫ | Иные зоны | существующая | - | - | - | - | 5944,8 | Пункт редуцирования газа (ПРГ), Очистные сооружения (КОС) местного значения муниципального района |